Hajnówka 14.02.2014

ZK. 5540.1.2014

Pan

Przewodniczący

Rady Powiatu Hajnowskiego

W nawiązaniu do pisma nr OA.0002.31.2014 z dnia 10stycznia 2014 r., przesyłam informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu.

Starosta Hajnowski

Włodzimierz Pietroczuk

Załącznik:

Informacja o stanie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu hajnowskiego w 2013 roku

Załącznik do pisma ZK. 5540.1.2014

# Informacja o stanie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu hajnowskiego w  2013 roku

Na terenie Powiatu hajnowskiego znajdują się następujące akweny wodne:

- zbiorniki sztuczne

- Siemianówka na terenie gminy Narewka (zbiornik stwarza zagrożenie powodziowe dla miejscowości poniżej tamy czołowej, jak również dla miejscowości przylegających bezpośrednio do wałów ochronnych)

- Bachmaty na terenie gminy Dubicze Cerkiewne (zbiornik nie stwarza zagrożenia powodziowego )

- Repczyce na terenie gminy Kleszczele (zbiornik nie stwarza zagrożenia powodziowego )

- cieki wodne

- rzeka Narew (stwarza zagrożenie powodziowe dla 6 wsi w powiecie hajnowskim)

- rzeka Nurzec (nie stwarza zagrożenia powodziowego)

- rzeka Leśna (nie stwarza zagrożenia powodziowego lecz tylko okresowe podtopienia w trakcie wiosennych roztopów w mieście Hajnówka nie powodujące dużego zagrożenia dla mienia)

## Ocena stanu technicznego zbiornika Siemianówka

Posiada  rezerwę do przechwycenia powodziowej fali po opadowej lub roztopowej w górnym odcinku rzeki Narew. Powierzchnia zalewu 32,5 km2. Średnia głębokość zbiornika 2,5 m. Pojemność całkowita przy max poziomie piętrzenia 145,00 m n.p.m. - 79,5 mln m3. Pojemność użyteczna 59,1 mln m3. Bardzo istotnymi elementami zbiornika są:

- zapora czołowa, budowla klasy I długość 810 mb, szerokość korony 9,0 m, 
max wysokość 9,3 m, powierzchnia chroniona 2 712 ha

- budowla upustowa, budowla klasy I o konstrukcji żelbetowo dokowej, światło 3x 6 m, rzędna dna 135,80, rzędna progu 142,30 m, spusty denne 3x01 m. zamknięcie ruchome budowli – klapy stalowe podnoszone podnośnikami hydraulicznymi,

- polder Siemianówka z zaporą boczną, budowla klasy II, długość 1 690 mb, szerokość korony 3,0 m max wysokość 3,8 m, powierzchnia chroniona 396 ha

- pompownia Siemianówka ze zbiornikiem wyrównawczym pojemności 3 140 nr

- polder Cisówka z zaporą boczną, budowla klasy IV długość 2 600 mb, 
max wysokość 2,3 m, powierzchnia chroniona 318 ha

- pompownia Cisówka ze zbiornikiem wyrównawczym pojemności 3 300 m3

- polder Budy z zaporą boczną, budowla klasy IV długość 1 980 mb, 
max wysokość 2,3 m, powierzchnia chroniona 218 ha

- pompownia Budy ze zbiornikiem wyrównawczym pojemności 2 036 m3

- polder Babia Góra z zaporą boczną, budowla klasy IV długość 350 mb, 
max wysokość 2,1 m, powierzchnia chroniona 344 ha

- pompownia Babia Góra ze zbiornikiem wyrównawczym pojemności 2 036 m3

- polder Bachury z zaporą boczną, budowla klasy IV długość 890 mb, 
max wysokość 2,2 m, powierzchnia chroniona 84 ha

- pompownia Bachury ze zbiornikiem wyrównawczym pojemności 2 450 m3

Ogólny stan urządzeń zbiornika jest dobry.

Na wypadek powodzi na terenie powiatu hajnowskiego zlokalizowany jest 1 magazyn przeciwpowodziowy podległy Marszałkowi Województwa Podlaskiego, 
a administrowany jest przez WZMiUW w Białymstoku, na bazie Zbiornika Siemianówka oraz 5 magazynów obrony cywilnej w którym znajduje się sprzęt przeciwpowodziowy (załącznik nr 1).

Powiat hajnowski należy do powiatów o stosunkowo niewielkim zagrożeniu powodziowym i z tych też względów ilość urządzeń służących temu celowi jest stosunkowo mała.

Wszystkie urządzenia jak i budowle hydrotechniczne, służące ochronie przeciwpowodziowej, poddawane są przeglądom okresowym, ocenom stanu technicznego i ocenom stanu bezpieczeństwa.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje ostrzeżenia oraz komunikaty hydrologiczne i meteorologiczne (m.in. o przekroczonych stanach wód) analizuje sytuację, przekazuje informacje do Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz umieszcza je na stronie internetowej urzędu.

Na terenie powiatu hajnowskiego w okresie wiosennym doszło do lokalnych podtopień, gdzie wylała rzeka Narewka w Narewce. Zalany został plac oczyszczalni ścieków i plac OSiR-u. Budynek OSiR-u został obwałowany workami z piaskiem, co zabezpieczyło go przed zalaniem, a zagrożona podtopieniem przepompownia oczyszczalni ścieków została wyłączona. Podmyty został też nasyp, po którym biegnie droga wojewódzka 687. W związku z tym drogowcy zamknęli jeden pas ruchu, a wyrwę obłożyli workami z piaskiem.

Tabela nr 1. Wykaz podstawowego sprzętu i materiałów w powiatowych i gminnych magazynach obrony cywilnej – stan na dzień 31.01.2014 r.

| Lp | Powiat/ Gmina | NAZWA SPRZĘTU/ MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Worki jutowe | Łopaty | Bosaki | Siekiery | Piły poprzeczne | Szpadle | Koła ratunkowe | Liny asekuracyjne | Zapory ppow. szt./mb | Łomy | Buty gumowe krótkie | Buty gumowe długie | Łodzie – ponton |
| 1. | ZDP HHHajnówkaHajnówka | 600 | 20 |  | 4 |  | 20 |  |  |  | 4 | 14 | 2 |  |
|  | U.M. Hajnówka | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U.G. Narew | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U.G. Czeremcha | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Narewka | 30000 | 12 | 4 | 6 |  | 12 | 2 | 3 |  | 8 | 24 | 3 |  |

Sporz.

S.Szymaniuk